# 附件

# 表A 基础化学原料制造企业重点关注的污染物

| 序号 | 物料名称 | 重点关注的污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无机酸制造（2611） | 铅、六价铬、镍、镉、汞、砷、钴、 石油烃等 |
| 2 | 无机碱制造（2612） | 汞、砷等 |
| 3 | 无机盐制造（2613） | 铅、六价铬、镍、镉、砷等 |
| 4 | 有机化学原料制造（2614） | 石油烃，多环芳烃、苯系物、氯代烃等 |
| 5 | 其他基础化学原料制造（2619） | 砷、镍、氯代烃、多环芳烃等 |

# 表B 青岛市部分基础化学原料制造企业重点场所/重点设施设备

| 产品 | 主要工序 | 重点场所或设施设备 | 主要物料 | 重点关注的土壤污染物 | 关注级别 （重点/一般） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间羟基苯甲酸 | 磺化 | 硫酸罐车、储罐 | 硫酸、苯甲酸 | 苯甲酸 | 重点 |
|  |  | 磺化釜 | 硫酸、苯甲酸 | 苯甲酸 | 一般 |
|  | 盐析 | 盐析釜、压滤机 | 硫酸、硫酸钠 | - | 一般 |
|  | 碱熔 | 碱熔釜 | 对磺基苯甲酸、氢氧化钠、对羟基苯磺酸钠、亚硫酸钠 | 对磺基苯甲酸 | 一般 |
|  | 稀释过滤 | 稀释釜 | 亚硫酸钠 | 间羟基苯甲酸 | 一般 |
|  | 中和 | 中和釜 | 硫酸钠、二氧化硫、间羟基苯甲酸 | 间羟基苯甲酸 | 重点 |
| 对二甲苯 | 芳烃抽提 | 脱庚烷塔、回流罐、原料罐 | 环丁砜、硅油、单乙醇胺、芳烃 | 芳烃、苯、甲苯 | 重点 |
|  | 歧化 | 反应器、汽提塔、 回流罐、甲苯塔 | 芳烃、甲苯、催化剂 | 苯、甲苯、二甲苯 | 重点 |
|  | 吸附分离 | 吸附塔、缓冲罐、 抽出液塔 | 二甲苯 | 二甲苯 | 重点 |
|  | 异构化 | 异构化反应器、稳定塔、回流罐 | 催化剂 | 苯、甲苯、二甲苯 | 重点 |
| 亚磷酸三甲酯 | 酯化 | 反应釜 | 三氯化磷、甲醇、三乙胺、二甲苯 | 二甲苯、三乙胺 | 一般 |
|  | 分层/分相 | 分层罐、萃取塔、 水洗釜 | 三乙胺盐酸盐 | 三乙胺等 | 重点 |
|  | 精馏 | 精馏塔 | 亚磷酸三甲酯、二甲苯、三乙胺、甲醇 | 亚磷酸三甲酯、二甲苯等 | 一般 |
| 甲乙酮 | 原料净化 | 精馏塔 | 碳四、甲基叔丁基醚、丁烷 | 甲基叔丁基醚 | 一般 |
|  | 水合 | 反应器、闪蒸罐、 脱醚塔 | 丁烯仲丁醇 | 甲乙酮 | 重点 |
|  | 脱氢 | 精制塔 | 仲丁醇、甲乙酮、氢气 | 甲乙酮 | 重点 |
| 溴氯丙烷 | 反应 | 混料泵、反应器 | 氯丙烯、溴化氢 | 氯丙烯 | 重点 |
|  | 洗涤 | 洗涤釜 | 溴氯丙烷、氢氧化钠、溴化钠、氢溴酸 | 溴氯丙烷 | 重点 |
|  | 精馏、干燥 | 精馏塔再沸釜、 成品储槽 | 溴氯丙烷、1-溴-2-氯丙烷 | 溴氯丙烷、1-溴-2-氯丙烷 | 一般 |

注：基础化学原料制造涉及多种产品和工艺，无法在此列出每种产品的情况，此表只列出青岛市常见的产品情况，这些产品生产过程中的土壤污染风险相对较大。