# 附件

# 表A 金属表面处理（电镀）企业重点关注的污染物

| 序号 | 物料类别 | 物料名称 | 重点关注的污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 抛光液 | 六价铬、氢氟酸等 |
| 2 |  | 脱脂剂/除油剂 | 石油烃、四氯化碳、三氯乙烯、甲苯、二甲苯等 |
| 3 |  | 浸蚀液 | 六价铬、氟化物等 |
| 4 |  | 镀液 | 铜、锌、镍、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、氟化物、硼化物等 |
| 5 |  | 钝化剂 | 铜、锌、镍、六价铬、钴、锡、氟化物等 |
| 7 |  | 其他助剂 | 氰化物等 |
| 8 | 废水 | 电镀前处理与清洗废水 | 铜、锌、镍、六价铬、氟化物、石油烃、苯系物、氯代烃等 |
| 9 |  | 电镀与清洗废水 | 铜、锌、镍、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、氟化物等 |
| 10 |  | 电镀后处理与清洗废水 | 铜、锌、镍、六价铬、钴、锡、镉、氟化物等 |
| 11 | 废气 | 酸碱废气 | 氟化物等 |
| 12 |  | 铬酸雾废气 | 铬等 |
| 13 |  | 含氰废气 | 氰化物等 |
| 14 |  | 有机废气 | 石油烃、四氯化碳、甲苯、二甲苯等 |
| 15 | 固废/ 危废 | 金属碎屑 | 铜、锌、镍 |
| 16 |  | 电镀前处理槽渣 | 铜、锌、镍、六价铬、石油烃、四氯化碳、苯系物等 |
| 17 |  | 电镀槽渣 | 铜、锌、镍、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、氟化物等 |
| 18 |  | 废水处理污泥 | 铜、锌、镍、六价铬、铅、钴、锡、镉、氟化物、氰化物、石油烃、四氯化碳、 三氯乙烯等 |
| 19 |  | 废包装桶/袋等 | 铜、锌、镍、六价铬、铅、钴、锡、镉、氟化物、氰化物、石油烃、四氯化碳、 三氯乙烯、甲苯、二甲苯等 |

# 表B 金属表面处理（电镀）企业重点场所/重点设施设备

| 主要单元 |  | 重点场所或设施设备 |  | 主要物料 | 重点关注的污染物 | 关注级别（重点/ 一般） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 类型 |  |  |  |
| 电镀前处理单元 | 表面整平 工序 | 磨光机、研磨机、抛光机、刷光机 | 生产区 | - | 铜、锌、镍、六价铬、石油烃 | 重点 |
|  |  | 电解槽 | 生产区 | 铬酐、氢氟酸、氟硼酸 | 六价铬、氟化物等 | 重点 |
|  | 脱脂/除油工序 | 脱脂/除油槽 | 生产区 | 有机溶剂、表面活性剂 | 石油烃、三氯乙烯、四氯化碳、苯、 甲苯、二甲苯 | 重点 |
|  | 除锈工序 | 酸洗除锈槽 | 生产区 | 硫酸、盐酸、硝酸、磷酸、氢氟酸等 | 铜、锌、镍、六价铬、氟化物 | 重点 |
| 电镀单元 | 电镀工序 | 镀槽（冷镀） | 生产区 | 各类金属镀液、光亮剂 | 铜、锌、镍、铬、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、氟化物等 | 重点 |
|  |  | 锌锅、加热炉 （热镀锌锡） | 生产区 密闭设备 | 燃油、燃气、煤等 | 石油烃、铅、苯并芘 | 一般 |
|  | 钝化工序 | 钝化槽 | 生产区 | 钝化液 | 六价铬 | 重点 |
| 废水处理单元 |  | 药剂罐、废水处理池、沉淀池、压滤设备、污泥储罐等 | 废水处理区 | 废水、废渣、污泥 | 铜、锌、镍、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、氟化物等 | 重点 |
| 废气处理单元 |  | 酸雾处理设备 | 废气治理区 | 酸雾 | 六价铬、氰化氢 | 一般 |
|  |  | 粉尘处理设备 |  | 粉尘 | 铜、锌、镍、六价铬、铅、钴、锡、镉 | 一般 |
| 其他单元 | 原料储存区 | 原料储存间 | 原料储存区 | 各类原材料 | 氰化物、氟化物 | 一般 |
|  | 危废贮存区 | 危废贮存间 | 危废贮存区 | 镀槽污泥、废水处理站污泥、退镀槽渣、浮油、废活性炭、废酸液、废碱液 | 铜、锌、镍、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、石油烃 | 重点 |
|  | 各区域传输泵 | 传输泵 | 其他活动区 | 液态原料、污水等 | 铜、锌、镍、铬、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、氟化物、石油烃 | 重点 |
|  | 地下污水 管线系统 | 地下污水管线 | 其他活动区 | 污水 | 铜、锌、镍、铬、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、氟化物、石油烃 | 重点 |
|  | 雨水收集 系统 | 初期雨水池 | 液体储存 | 初期雨水 | 铜、锌、镍、铬、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、氟化物、石油烃 | 一般 |
|  | 应急事故 系统 | 应急事故池 | 液体储存 | 事故排水 | 铜、锌、镍、铬、六价铬、铅、钴、锡、镉、氰化物、氟化物、石油烃 | 重点 |